ÚP SVÍDNICE

návrh

________________________________________________________________

z.č. 2 / 100 / 07

TEXTOVÁ ČÁST

ÚP SVÍDNICE -  návrh

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Návrh územního plánu

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3a	hlavní výkres – inženýrské sítě

- vodní hospodářství  	1 :  5 000

A2.3b	hlavní výkres – inženýrské sítě

- energetika  	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěš. staveb, opatření a asan.	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

__________________________________________________________

Ing.arch. Petr KOPECKÝ

A – PROJEKT  Jiráskova 1275,   PARDUBICE                               		      08/2009

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

A	-	Návrh územního plánu

1	vymezení zastavěného území	6

2	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,	7

3	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	8

4	koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	12

4.1	Dopravní infrastruktura	12

4.1.1	Silniční doprava	12

4.1.2	Pěší a cyklisté	12

4.1.3	Doprava v klidu	12

4.2	Technická infrastruktura	13

4.2.1	Vodovod	13

4.2.2	Kanalizace	13

4.3	Elektrorozvody	13

4.4	Spoje	14

4.5	Plynovody	14

4.6	Zásobování teplem	14

4.7	Občanské vybavení a veřejná prostranství	15

5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně	16

5.1	Životní prostředí	16

5.2	Územní systém ekologické stability – ÚSES	16

5.3	Záplavové území	17

6	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	18

7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo využít předkupního práva	34

8	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,	34

9	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,	35

B	-	Odůvodnění územního plánu

1)	Postup při pořízení územního plánu	38

2)	Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů	39

2.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	39

2.2	Širší vztahy	39

2.2.1	Postavení obce v systému osídlení	39

2.2.2	Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury	40

2.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	40

3)	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování	42

4)	Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	43

5)	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	43

6)	Vyhodnocení splnění zadání, pokyn	43

7)	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení	44

7.1	Zdůvodnění navrženého řešení	44

7.1.1	Urbanistické a architektonické řešení	44

7.1.2	Kulturní hodnoty území	46

7.1.3	Doprava	46

7.1.4	Prostupnost krajiny, protierozní opatření	46

7.1.5	Ochranná pásma	47

7.1.6	Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva	47

7.2	Vyhodnocení využití zastavěného území	49

8)	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí	50

9)	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa	70

9.1  Zemědělský půdní fond	70

9.1.1 Úvod	70

9.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu	70

9.1.3  Dosavadní využití pozemků	75

9.1.4  Vynětí ze ZPF	75

9.1.5  Odvody za odnětí zemědělské půdy	75

9.1.6  Shrnutí	76

9.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	76

Úvodní údaje

Název obce	:	Svídnice

Okres	:	Chrudim

Objednatel akce	: 	Obec Svídnice

Pořizovatel akce	:	MěÚ Chrudim, Odbor úz. plánu a reg. rozvoje,   oddělení územního plánu

Zpracovatel akce	: 	Ing. arch. Petr Kopecký

A - PROJEKT,  Jiráskova 1275, Pardubice

Datum zpracování	:  	Průzkumy a rozbory, návrh zadání   - březen 2008

(aktualizováno leden 2009)

Návrh – srpen 2009

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu se Stavebním zákonem v platném znění. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle stavu v území v době zpracování ÚP k 30. 11. 2008.

Řešené území je vymezeno katastrálním územím Svídnice o celkové rozloze 312 ha.

Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000,  tak v hlavním výkrese v měřítku  1 : 5 000.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území.

Obec Svídnice má předpoklady k harmonickému rozvoji. V návrhu územního plánu je proto uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bydlení v RD venkovské a pro smíšenou bytovou a rekreační výstavbu. Je třeba rovněž doplnit technickou vybavenost, zejména kanalizaci napojenou na ČOV. Výhodou obce je i vzrůstající zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), smíšenou bytovou a rekreační výstavbu, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé plochy katastru obce.

Sídlu je ponechán charakter volné zástavby podél stávajících komunikací, lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce. Přestože hustě urbanizované zastavěné území obce již výstavbu ve větší míře neumožňuje, je možno při splnění regulativů pro danou funkční plochu uvedených v této textové části a podmínek stavebního zákona včetně navazujících vyhlášek v jednotlivých případech (v prolukách či větších zahradách) realizovat výstavbu především bytovou i mimo návrhové plochy.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě, ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Navrhované bytové plochy jsou rozmístěny tak, aby skýtaly co největší možnost výběru a respektovaly současné požadavky obce a vlastníků pozemků.

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené jako zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz část 4.).

Systém sídelní zeleně zůstává zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, alejí podél komunikací, vodotečí a na plochách veřejného prostranství. Při doplňování zeleně v obci musí být používány  tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Vlastní urbanistická koncepce je nejlépe patrná z výkresové části.

Přehled a charakteristika navržených ploch zastavitelného území k.ú. Svídnice

(označení lokalit dle schváleného zadání ÚP)

- Svídnice

plochy změn (návrhové)

Z1- zrušena

Z2 zastavitelná plocha „S okraj Svídnice“

rozloha : 0,3870 ha

využití plochy : plochy pro bydlení – v RD - venkovské

lokalizace plochy : v návaznosti na severní okraj stávající zástavby obce, při západní straně stávající účelové komunikace

specifické podmínky :

- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při východním okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v západní části lokality nutno respektovat ochranné pásmo lesa

Z3 zastavitelná plocha „SV okraj Svídnice“

rozloha : 1,8186 ha

využití plochy : plochy pro bydlení – v RD – venkovské a výroba a skladování -  drobná a řemeslná výroba

lokalizace plochy: severovýchodní okraj obce, po obou stranách příjezdní komunikace od I/37, v návaznosti na stávající zástavbu, západní část lokality  bude určena pro obytnou zástavbu, východní a jižní část lokality navazující na areály skladů a dopravy bude navržena pro výrobu a skladování (drobná a řemeslná výroba)

specifické podmínky :

- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. třídy ve střední části lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- ve střední části lokality je nutno respektovat trasu a OP stávajícího plynovodu a vodovodu, v jihovýchodním okraji nutno respektovat ochranné pásmo lesa

Z4 zastavitelná plocha „SV okraj Svídnice - ČOV“

rozloha : 0,1312 ha

využití plochy : plochy pro technickou infrastrukturu – inženýrské sítě

lokalizace plochy : severozápadně zastavěného území obce, jižně komunikace od I/37, na levém břehu Chrudimky, plocha určená pro čistírnu odpadních vod

specifické podmínky :

- lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávající komunikace III. třídy při severní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- lokalita se nachází v inundačním území Q100 a při realizaci ČOV je tuto okolnost nutno respektovat a zajistit provoz proti záplavovým vodám

Z5 zastavitelná plocha „SV okraj Svídnice“

rozloha : 0,3857 ha

využití plochy : plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: severovýchodní okraj obce, při jižní straně příjezdní komunikace od I/37, v návaznosti na stávající zástavbu

specifické podmínky :

- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. třídy při severní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z6 zastavitelná plocha „SZ okraj Svídnice“

rozloha : 1,3294 ha

využití plochy : plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: severozápadní okraj obce, v návaznosti na západní okraj stávající zástavby a při severní straně komunikace na Trpišov

specifické podmínky :

- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. třídy při jižní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v jižní části lokality je nutno respektovat trasu a OP stávajícího vodovodu

Z7 zastavitelná plocha „Z okraj Svídnice“

rozloha : 4,7671 ha

využití plochy : plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: západní okraj obce, v návaznosti na západní okraj stávající zástavby při jižní straně komunikace na Trpišov, částečně již oddělené parcely pro komunikace

specifické podmínky :

- lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávající komunikace III. třídy při severní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z8 zastavitelná plocha „JZ okraj Svídnice“

rozloha : 0,1828 ha

využití plochy : plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: jihozápadní okraj obce, proluka ve stávající zástavbě

specifické podmínky :

- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající místní komunikace při jižní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v západní části lokality nutno respektovat ochranné pásmo lesa

Z9 zastavitelná plocha „JZ okraj Svídnice“

rozloha : 1,0268 ha

využití plochy : plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: jihozápadní okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu

specifické podmínky :

- lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávající místní komunikace při jihovýchodní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v jižní a severovýchodní části lokality nutno respektovat ochranné pásmo lesa

Z10 a Z11 - zrušeny

- Práčov

Z12 zastavitelná plocha „SZ okraj Práčova“

rozloha : 0,6204 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné – rekreační

lokalizace plochy: západní okraj stávající zástavby Práčova, v proluce stávající zástavby

- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající místní komunikace při jihovýchodní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- likvidaci odpadních vod nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v severní části lokality nutno respektovat ochranné pásmo lesa  a trasu a OP vrchních elektrorozvodů

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

### Silniční doprava

Dopravní řešení vychází ze stávající silniční sítě, nové komunikace (mimo obslužných uvnitř lokalit) nejsou navrhovány.

Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici.

Místní komunikace v obci včetně event. doplnění ve větších návrhových lokalitách navrhujeme upravit jako zklidněné - "obytné zóny" s napojením na silnice přes sníženou obrubu.  Šířky navrhovat podle stávajících šířek uličních profilů, min. 4,5 m. Parametry sjezdů a MK  (místních komunikací) je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů.

### Pěší a cyklisté

Chodníky pro pěší jsou vybudovány převážně v centrální části Svídnice a v dílčích částech obce při hlavních komunikacích.

Ve výhledu navrhujeme, aby silnice III.tř. byly upraveny na komunikaci                 s minimálně jednostranným chodníkem pro pěší a cyklisty v celém rozsahu zastavěného území.

V řešeném území je třeba zohlednit požadavky příslušné vyhlášky tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí.

### Doprava v klidu

Pro ( zejména nově budované ) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

## Technická infrastruktura

### Vodovod

Svídnice, Práčov

Pro stávající i navrhovanou zástavbu bude stávající vodovodní síť vyhovovat, síť může být rozšiřována dle potřeby novými řady a přípojkami.

Návrh a vybudování vodovodních řadů bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu vodovodů.

### Kanalizace

Svídnice

V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace Pardubického kraje je navrhováno doplnit kanalizační síť obce stokami a na severovýchodním konci obce na levém břehu, před mostem přes Chrudimku, realizovat  čistírnu odpadních vod.

Do projektu je třeba zahrnout i navrhované plochy v ÚP.

Zvažuje se i varianta svedení kanalizace z blízké sousední obce Lukavice na plánovanou ČOV.

Práčov

V místních části bude zachována  individuelní likvidace splaškových vod u nemovitostí.

## Elektrorozvody

Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě z venkovního vedení VN č. 893 je uvažováno následujícím způsobem:

Lokality  Z2, Z3-Z5

napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 963 – Svídnice obec (křižovatka) kabelovým vedením 0,4 kV, zemními kabely. Nový kabelový rozvod bude vhodné propojit se stávající rozvodnou soustavou. V případě plného využití všech lokalit bude nutné řešit rekonstrukci stávající TS č. 0963.

Lokality  Z6, Z7-Z9

napájení ze stávajících TS 35/0,4 kV č. 1304 – Svídnice střed a č. 0964 – Svídnice jih. Z TS budou položeny nové kabelové napáječe, které budou smyčkově napájet nové objekty. Nový kabelový rozvod bude řešen tak, aby většina nové zástavby měla zajištěno oboustranné napájení. Nový rozvod bude vhodné propojit se stávající rozvodnou soustavou. Součástí zajištění elektrického výkonu bude úprava uvedených TS, výměna transformátorů a úprava části VN a NN.

Lokalita  Z12

napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 0467 – Práčov obec novým kabelovým vedením 0,4 kV, zemními kabely. Nový kabelový rozvod bude vhodné propojit se stávající rozvodnou soustavou. Napojení nepředpokládá úpravu stávající TS, je předpoklad, že její stávající výkon má potřebnou rezervu

Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby bude realizace veřejného venkovního osvětlení, které bude řešit osvětlení nových obslužných komunikací. Napájení v.o. bude řešeno jednak napojením na stávající kabelové vedení v.o. v obci), v případě větších lokalit bude nutné realizovat nové napájecí body v.o.

## Spoje

Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po telekomunikačních službách.

## Plynovody

Svídnice, Práčov

Stávající plynovodní rozvody mají dostatečnou rezervu, a proto mohou být navrhované objekty napojeny na stávající plynovodní síť jednoduchými odbočkami či malých okruhů. Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody a případně navržena jejich úprava či náhrada (přehodnocení dimenzí stávající sítě,  výměna některých úseků plynovodu apod. ).

## Zásobování teplem

S hromadným zásobováním teplem se nepočítá.

## Občanské vybavení a veřejná prostranství

Ve Svídnici ani Práčově nejsou nové plochy občanského vybavení v územním plánu navrženy - stávající  jsou dostačující, umožňují případný rozvoj či doplnění. Do budoucnosti může být řešeno drobné doplnění občanského vybavení v rámci návrhových obytných ploch.

Drobná občanská vybavenost (služby, sportovní a rekreační vybavení, nerušící řemesla, drobný obchod, malé ubytování, atd.) může rovněž být umisťována v rámci ostatních – zejména obytných – ploch.

Podmínky pro umisťování konkrétních typů občanské vybavenosti jak funkční tak prostorové jsou uvedeny v následující kapitole 6. – stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy.

- Veřejná prostranství

Celková koncepce veřejných prostranství vychází ze stávajících centrálních prostorů či jejich náznaků – zejména v okolí obecního úřadu a v severní části obce při křižovatce hlavních silnic. Nové prostory veřejného prostranství nejsou navrhovány.

Lokalizace výše uvedených ploch je zřejmá z hlavního výkresu výkresové části v měřítku 1 :5 000.

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

## Životní prostředí

Je nutné uplatňovat veškerá možná opatření pro udržení alespoň stávajícího stavu a výhledové zlepšení, a proto bude při provozování stávajících i nových činností nutné klást pozornost zejména na :

- realizaci kanalizace a centrální ČOV

- popis zvolené technologie a porovnání s tzv. nejlepší dostupnou technikou v daném oboru

- zajištění opatření k předcházení vlivů na životní prostředí

- volbu typu a účinnost technického řešení zařízení na záchyt emisí do životního prostředí (do ovzduší, do vod a hlučnosti)

- bezpečnost provozu a protihavarijní zajištěnost

- předpokládanou četnost jednotlivých typů dopravních prostředků a velikost parkoviště

Je třeba klást důraz na pečlivé zvažování budoucích záměrů, resp. vyloučení takových aktivit v navržených plochách, které by zejména v kombinaci mohly přinést nadměrnou zátěž pro okolí.

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

V rámci ÚSES byly v řešeném území vymezeny následující prvky regionálního a lokálního významu:

- regionální biocentra:

- RBC 897 Slavická obora – lesní komplex podél řeky Chrudimky pro jelení a mufloní zvěř, včetně PR Strádovské Peklo a EVL  Chrudimka–Nasavrky, vymezené (stávající), v jihovýchodním okraji řešeného území

- regionální biokoridory:

- RBK 1344 – Presy, Slavická obora – vymezený (stávající), ve východním okraji řešeného území podél toku řeky Chrudimky

- lokální  biocentra:

- LBC4 – lokální biocentrum v severovýchodním okraji katastru – vymezené

- LBC5 – lokální biocentrum ve východním okraji katastru podél toku Chrudimky – vymezené

- LBC6 – lokální biocentrum při východním okraji střední části katastru, podél toku Chrudimky – vymezené

- lokální  biokoridory:

- LBK7 – lokální biokoridor v severní části katastru mezi LBC4 a LBC9 – vymezený

Prvky ekologické stability jsou vymezené a funkční.

Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.

## Záplavové území

Hranice inundačního (záplavového) území byla v řešeném území zpracována pro tok Chrudimky. Toto záplavové území zasahuje do k.ú. Svídnice ve východní části katastru, kde ohrožuje (Q100) část stávající obytné zástavby ve střední části obce v blízkosti toku Chrudimky.

Nová protizáplavová opatření nejsou územním plánem navrhována, nové lokality jsou (mimo Z4 – ČOV) navrženy mimo stanovené záplavové území Q100.

Ostatní drobnější vodní toky zastavěné území obce vzhledem k jejich velikosti a konfiguraci terénu neohrožují.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Vlastním návrhem v územním plánu obce se stávající funkční členění výrazně nemění, přičemž v řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

1. BV – plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské

A - slouží:

plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení včetně nerušících obslužných funkcí místního významu

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- vícepodlažní obytné domy

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami (vjezdy, terasy, chodníky) k celkové výměře stavebního pozemku

2. BH – plochy bydlení – v bytových domech

A - slouží:

plochy bytových domů se zázemím včetně nerušících obslužných funkcí místního významu

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v bytových domech

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba bytového domu – max. 4 nadzemní podlaží

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 30% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými a zpevněnými plochami ( vjezdy, terasy, chodníky ) k celkové výměře stavebního pozemku

3. RI – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A - slouží:

plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních domků“)

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (například veřejná prostranství, občanské vybavení, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, atd.)

- sportovní zařízení a vybavení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rekreačního objektu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

• koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami ( vjezdy, terasy, chodníky ) k celkové výměře stavebního pozemku

4. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A - slouží:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva dle platné legislativy.

B - funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 3 nadzemní podlaží

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

5. OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

A - slouží:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

B - funkční využití:

přípustné:

- administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch

- maloprodej

- objekty pro ubytování a stravování

- objekty pro služby

- výstavní areály

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

- objekty  a plochy výroby a skladování

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 3 nadzemní podlaží

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

6. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A - slouží:

plochy sportovních a tělovýchovných areálů

B - funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy tělovýchovné a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- veřejné stravování pro obsluhu území

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost

- objekty výroby a skladování

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

7. OH – plochy občanského vybavení – hřbitovy

A - slouží:

plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

B - funkční využití:

přípustné :

1)  hřbitov vč. příslušných staveb a dopravních ploch

2)  vybavenost příslušná k uvedené funkci

3)  zeleň liniová a plošná

4)  trasy liniové technické  vybavenosti

nepřípustné:

1)  veškeré stavby neuvedené jako přípustné

8. SV – plochy smíšené obytné - venkovské

A - slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami ( vjezdy, terasy, chodníky ) k celkové výměře stavebního pozemku

9. SR – plochy smíšené obytné - rekreační

A - slouží:

plochy smíšené obytné využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím) a pobytovou rekreaci

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

• koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami ( vjezdy, terasy, chodníky ) k celkové výměře stavebního pozemku

10. DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční

A - slouží:

plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

11. TI - plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

A - slouží:

plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny, plochy větrných elektráren), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a areály veřejné technické infrastruktury

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

12. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba

A - slouží:

plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.

B - funkční využití:

přípustné:

- drobná výroba, služby, řemesla, sklady

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná místa a garáže

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

    - byty nad rámec služebního charakteru

    - plochy a objekty občanské vybavenosti

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba výroby a skladů – max. 2 nadzemní podlaží

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

13. VZ  - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba

A - slouží:

plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby

B - funkční využití:

přípustné:

- budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou zemědělskou výrobu

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- plochy souvisejícího technického vybavení

- komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- služební byty

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba výroby a skladů – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

14. ZV – plochy systému sídelní zeleně – na veřejných prostranstvích

A - slouží:

plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných vodních ploch a toků

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejné zeleně a parků

- mobiliář, dětská hřiště

- sportovní plochy a vybavení

- drobná architektura

- pěší a cyklistické komunikace

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

16. W - plochy vodní a vodohospodářské

A - slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

17. NZ - plochy zemědělské

A - slouží:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

18. NL - plochy lesní

A - slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující definici staveb přípustných v nezastavěném území dle platné legislativy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

19. NP - plochy přírodní

A - slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- extenzivně využívané zemědělské pozemky s ohledem na režim v prvcích ÚSES

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné             z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo využít předkupního práva

Jako veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury byla stanovena lokalita Z4 pro umístění čistírny odpadních vod (plocha WT01) s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva zahrnující následující pozemky nebo jejich části v k.ú. Svídnice (KN k 05/2009) dle výkresu  A2.4 - veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace:

- část p.č. 214/1 k.ú Svídnice o výměře 1312 m2.

Plochy pro situování výše uvedené stavby jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných staveb , opatření a asanací č. A2.4.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,

V územním plánu byla navržena následující plocha, jejíž využití prověří zpracování územní studie:

- plocha zastavitelného území ve výkresové části označená Z7.

Jako lhůta pro pořízení této územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres :

A	-	Návrh územního plánu

A1 textová část

obsahuje 35 stran.

A2 výkresová část

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3a	hlavní výkres – inženýrské sítě

- vodní hospodářství   	1 :  5 000

A2.3b	hlavní výkres – inženýrské sítě

- energetika   	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěš. staveb, opatření a asan.	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1 textová část

obsahuje 42 stran.

B2 výkresová část

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Pardubice, srpen 2009

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: p. A. Liška, ing. Koza

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing.arch. P. Kopecký

ÚSES			: převzato, ing. Baladová

# B	-	Odůvodnění ÚP

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

1)	Postup při pořízení územního plánu	38

2)	Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů	39

2.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	39

2.2	Širší vztahy	39

2.2.1	Postavení obce v systému osídlení	39

2.2.2	Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury	40

2.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	40

3)	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování	42

4)	Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	43

5)	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	43

6)	Vyhodnocení splnění zadání, pokyn	43

7)	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení	44

7.1	Zdůvodnění navrženého řešení	44

7.1.1	Urbanistické a architektonické řešení	44

7.1.2	Kulturní hodnoty území	46

7.1.3	Doprava	46

7.1.4	Prostupnost krajiny, protierozní opatření	46

7.1.5	Ochranná pásma	47

7.1.6	Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva	47

7.2	Vyhodnocení využití zastavěného území	49

8)	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí	50

9)	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa	70

9.1  Zemědělský půdní fond	70

9.1.1 Úvod	70

9.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu	70

9.1.3  Dosavadní využití pozemků	75

9.1.4  Vynětí ze ZPF	75

9.1.5  Odvody za odnětí zemědělské půdy	75

9.1.6  Shrnutí	76

9.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	76

# Postup při pořízení územního plánu

Vyhodnotí pořizovatel v dalších fázích akce.

# Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

## 2.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky dne 17. 5. 2006 usnesením č. 561 nevyplývá pro územní plán obce Svídnice žádný požadavek. Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy Politiky územního rozvoje.

Návrh územního plánu byl koordinován s ÚP VÚC Pardubického kraje, z kterého nevyplývají pro řešené území ÚP Svídnice žádné nové záměry. Podle tohoto dokumentu je území obce Svídnice dotčeno pouze stávajícími liniovými stavbami nadmístního významu; ve východní části řešeného území prochází regionální biokoridor č.1344 a v jižní části regionální biocentrum č. 897. Tyto trasy budou návrhem územního plánu respektovány. Jinak pro řešené území nevyplývají žádné zvláštní vazby nebo požadavky na vzájemnou koordinaci.

Návrh ÚP byl v rámci širších vztahů rovněž koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí. Současně také respektuje schválený Program rozvoje Pardubického kraje.

## 2.2	Širší vztahy

### Postavení obce v systému osídlení

Z hlediska širších vztahů leží Svídnice ve střední části okresu Chrudim cca 10 km jihovýchodně od Chrudimi, resp. 4 km jižně od Slatiňan. Nachází se západně komunikace první třídy I/37 Chrudim – Nasavrky –Žďár n.S. po obou stranách silnic třetí třídy 3409 Lukavice Na mýtě – Svídnice – Trpišov a 34010 Svídnice – Práčov. Silnice 3409 odbočuje z hlavní komunikace I/37 do obce směrem západním.

K obci náleží i místní část Práčov, která leží jižně Svídnice obou stranách silnice třetí třídy 34010 Svídnice – Práčov.

Nejbližšími okolními obcemi (sousedními katastry) jsou: Slatiňany (cca 4 km severně), Lukavice (cca 2 km východně), Nasavrky (cca 5 km jižně), Licibořice (cca 4 km jihozápadně).

Nejsilnější vazby jak co se týče občanské vybavenosti, tak dojížďky do zaměstnání má obec na blízké Slatiňany a Chrudim.

### Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Východně řešeného území prochází zhruba ve směru sever - jih komunikace první třídy I/37 Chrudim – Nasavrky –Žďár n.S.

Obec leží při komunikačním kříži silnic třetí třídy č. 3409 Lukavice Na mýtě – Svídnice – Trpišov, která prochází v severní části katastru zhruba od západu k východu a č. 34010 Svídnice – Práčov křížící předchozí silnici zhruba ve směru sever – jih.

Řešeným územím železniční doprava neprochází. Severně řešeného území prochází trať Chrudim – Slatiňany – Chrast – Skuteč s nejbližší zastávkou ve Slatiňanech (cca 4 km) .

V oblasti technické infrastruktury má obec opět silné vazby v rámci širších vztahů na blízkou Chrudim - vodovod je napojen na skupinový vodovod z vodojemu Trpišov, plynovody na VTL přípojku, atd. Tyto oblasti technické infrastruktury jsou stabilizované, koncepce zůstává zachována a v rámci širších vztahů je není třeba nově řešit. Ostatní obory technické infrastruktury jsou řešeny v rámci katastrálního území obce a nemají významnější  vazby v rámci širších vztahů.

### Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

V rámci širších vztahů ÚSES se v řešeném území vyskytují následující regionální prvky, které byly převzaty z nadřazené dokumentace a zapracovány do návrhu územního plánu:

- regionální biocentra:

- RBC 897 Slavická obora – lesní komplex podél řeky Chrudimky pro jelení a mufloní zvěř, včetně PR Strádovské Peklo a EVL  Chrudimka–Nasavrky, vymezené (stávající), v jihovýchodním okraji řešeného území

- regionální biokoridory:

- RBK 1344 – Presy, Slavická obora – vymezený (stávající), ve východním okraji řešeného území podél toku řeky Chrudimky

Jižní, střední a západní část řešeného území je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory. Jihovýchodní okraj území v CHKO podél řeky Chrudimky je součástí přírodní rezervace (PR) Strádovské Peklo. Významný krajinný prvek registrovaný dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se zde nenachází. V centrální části obce byl na p.č. 18/3 vyhlášen památný strom jalovec obecný. Přírodní park do řešeného území nezasahuje.

Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný ORP a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

Podél jihovýchodní hranice řešeného území, tvořené zde řekou Chrudimkou, se táhne evropsky významná lokalita (EVL) CZ0533304 Chrudimka – Nasavrky, vyhlášená na ochranu rybí populace vranky obecné. Ptačí oblast soustavy Natura 2000 se zde nenachází.

Prakticky celé řešené území je součástí vyhlášené krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko.

Do západního cípu řešeného území okrajově zasahuje plošné radiometricky anomální území s nejvyšší radioekologickou zátěží, v severní části území se dále nachází bodové radiometricky anomální území se střední radioekologickou zátěží. V centrální části obce, u křižovatky silnic, se vyskytuje bodové poddolované území Svídnice po těžbě nerudních surovin. Území ohrožené sesuvem ani jiná svahová deformace se zde nenachází.

Do území nezasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m, přičemž lesní pozemky se vyskytují zejména v jihozápadní části řešeného území.

Vlastní širší vztahy obce na okolí jsou nejlépe patrné z map širších vztahů v měřítku 1:25 000.

# Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování – snaží se chránit architektonické a urbanistické hodnoty v území a chránit nezastavěné území. Rovněž koordinuje a konkretizuje v řešeném území požadavky plynoucí z nadřazené dokumentace a ostatních strategických dokumentů.

# Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Vyhodnotí pořizovatel v dalších fázích akce.

# Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Vyhodnotí pořizovatel v dalších fázích akce.

# Vyhodnocení splnění zadání, pokyn

Vyhodnotí pořizovatel v dalších fázích akce.

# Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

## Zdůvodnění navrženého řešení

### Urbanistické a architektonické řešení

Obec Svídnice se rozkládá při komunikačním kříži silnic třetí třídy č. 3409 Lukavice Na mýtě – Svídnice – Trpišov a č. 34010 Svídnice – Práčov.

Původní zástavba Svídnice je soustředěna především v okolí křížení obou komunikací. Její forma je nepravidelná, shluková vázaná k silnici. Jako celek se obec jeví jako provozně, prostorově i kompozičně neurčitá a tím i neuzavřená pro další rozšiřování. Obec má určitý náznak návsi při hlavní křižovatce výše uvedených silnic a před budovou Obecního úřadu, který bude vhodné dále dotvořit a podpořit je jako centrum obce.

Vlastní obec je z urbanistického hlediska poměrně zachovalá, strukturu však narušuje bývalý zemědělský (dnešní skladový) areál ve východní části obce, které svým měřítkem a objemem budov nezapadají do urbanistické struktury ani panoramat obce.

Přidružená místní část obce Práčov se rozkládá rovněž při silnicí třetí třídy ze Svídnice č. 34010. Původní zástavba je opět soustředěna kolem této komunikace. Její forma je rovněž nepravidelná, shluková vázaná k větvené silnici.

Dle demografických údajů vyplývá, že pokles počtu obyvatel ve Svídnici od počátku 60. let minulého století se podařilo zastavit a v posledních letech byl dokonce zaznamenán zřetelný vzestup počtu obyvatel v obci. Proto lze předpokládat i v nejbližších letech pozvolný nárůst počtu obyvatel a tím i výstavbu v obci.  V obci a blízkém okolí je malý počet pracovních příležitostí. Na druhé straně má obec poměrně kvalitní životní prostředí, přičemž vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí v blízkosti větších měst. Výhodou Svídnice je blízkost města Chrudim (10 km) a Slatiňan (5 km), které jsou ve vyjížďce za prací i za běžnými službami dominantní. Proto se zejména za předpokladu vzniku nových pracovních příležitostí dá předpokládat reálný zájem o navržené stavební parcely a plochy pro podnikatelské aktivity. Nutným předpokladem pro eventuelní větší výstavbu je dobudování infrastruktury (především kanalizace a ČOV).

Obec Svídnice má předpoklady k harmonickému rozvoji. V návrhu územního plánu je proto uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu a pro drobnou výrobu a řemesla.

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné prostorové rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), vyhodnocení občanské vybavenosti a technické infrastruktury a navržení ploch pro výrobu a skladování.

Variantní řešení urbanistického návrhu ať už z hlediska plošného rozvoje, či vedení koridorů dopravní a technické infrastruktury nebyly vyžadovány objednatelem či pořizovatelem, ani zpracovateli se nejevily jako potřebné či účelné, a nejsou proto navrženy.

Stávající plochy i plochy navrhovaných změn jsou zařazeny do jednotlivých funkčních zón a v nich stanoveny  podmínky jejich využití.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem         a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě, ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Sídlu je ponechán charakter volné zástavby podél stávajících komunikací, navrhovaná výstavba - především bytová - je umístěna v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce. Přestože hustě urbanizované zastavěné území obce již výstavbu ve větší míře neumožňuje, je možno při splnění regulativů pro danou funkční plochu uvedených v této textové části a podmínek stavebního zákona včetně navazujících vyhlášek v jednotlivých případech (v prolukách či větších zahradách) realizovat výstavbu především bytovou i mimo návrhové plochy.

Pro rozvoj drobné výroby, řemesel a skladování je v ÚP navržena část plochy na severozápadním okraj obce, po obou stranách příjezdní komunikace od I/37. Výběr konkrétních činností v ploše výroby musí být takový, aby nerušil nad přípustnou mez blízkou obytnou zástavbu. Pro plochy jsou navrženy regulativní podmínky pro danou funkci. Jsou rovněž vymezeny stávající plochy výroby a skladování. Řada podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou (viz část 6) bytovou zástavbu bude i nadále situována uvnitř obce v rámci bytové zástavby. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat  samostatně až v době přípravy realizace.

Pro občanské vybavení nejsou navrhovány nové plochy, stávající jsou dostačující a mají možnosti pro případný rozvoj.

Pro technickou infrastrukturu je navržena plocha na severozápadně zastavěného území obce, jižně komunikace od I/37, na levém břehu Chrudimky, určená pro čistírnu odpadních vod.

Celkově je navrženo 10,6490 ha nových ploch (z toho 9,53 ha pro obytnou výstavbu). To vytváří úměrné možnosti pro současnost i rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských sítí a dopravní obsluhy pro navrhované plochy.

Pro účely textové části ÚP je termín „Nerušící nad mez přípustnou“ definován následovně:

vlivy  jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.).

V návrhu územního plánu byly vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území u ploch zeleně z následujících důvodů:

plochy jsou dále podrobněji členěné proto, aby mohl být v územním plánu vymezen systém sídelní zeleně a individuelně stanoveny podmínky pro tyto plochy, které zaručí jejich ochranu zejména před zastavěním.

### Kulturní hodnoty území

V řešeném území se nachází nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR

- ev. č. 32581/6-993  Svídnice – zvonička na návsi

- ev. č. 28264/6-4709  Svídnice – kříž

- ev. č. 16746/6-992  Svídnice - Práčov – kostel sv. Jakuba

- ev. č. 42053/6-991  Svídnice - Práčov – výšinné opevněné sídliště – hradiště, archeologické stopy

Rovněž je nutno upozornit již v tomto stupni územně plánovacích podkladů, že zemní zásahy v rámci zakládání objektů mohou narušit archeologické situace. Je tudíž nutné plnit oznamovací povinnosti stavebníka ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

### Doprava

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace.

Odstavování vozidel obyvatel obcí je přijatelně vyřešeno (u RD na vlastních pozemcích či vlastních garážích, u bytových domů rovněž). Parkování pro návštěvy je možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích.

### Prostupnost krajiny, protierozní opatření

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území.

Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav.

Projevy vodní eroze nejsou výrazné a obecně se projevují podél vodních toků, případně na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci pozemkových úprav.

### Ochranná pásma

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností chráněných území, ochranných pásem, apod., v řešeném území zejména:

- Jižní, střední a západní část řešeného území spadá do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory; jihovýchodní okraj území v CHKO podél řeky Chrudimky je součástí přírodní rezervace Strádovské Peklo; v centrální části obce byl na p.č. 18/3 vyhlášen památný strom jalovec obecný; podél jihovýchodní hranice řešeného území, tvořené zde řekou Chrudimkou, se táhne evropsky významná lokalita (EVL) CZ0533304 Chrudimka – Nasavrky, vyhlášená na ochranu rybí populace vranky obecné; prakticky celé řešené území je součástí vyhlášené krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko

- dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m

- z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými nálezy

- ochranné pásmo komunikací

- III. třídy – 15 m od osy vozovky,

- 	ochranná pásma elektro:

- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, příp. 7 m pro nová zařízení ( dle zák. č. 222 z r. 1995).

- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení

- 	ochranné pásmo plynovodů :

- STL plynovody a přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě strany, 2 x 4 m měřeno kolmo na obrys vedení mimo zastavěné území

- ochranné pásmo radioreléových tras Čes. radiokomunikací

Veškerá výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese B 2.1 .

### Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva

- Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny  požární hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva v oblasti územního plánování jsou stanoveny dle platné vyhlášky MV, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná normy.

Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu (dle platné legislativy). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Svídnice nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - zařazeny do plánu ukrytí.

Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle platné vyhlášky MV k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Evakuace

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci   a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou menšího rozsahu, určené převážně pro rodinnou zástavbu.

Ve spolupráci s obcí byl vytipován prostor fotbalového hřiště ve střední části obce jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace. Prostory pro ubytování v rámci evakuace se v obci Svídnice nevyskytují.

Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

● 	území obce je ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní    povodní (vodní díla Křižanovice a Seč)

● 	území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického kraje

●  	obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  	pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací připadá v úvahu v zastavěném území obce jako dostatečná plocha pro zasahující techniku a laboratoře prostor sportoviště (fotbalového hřiště) v centrální části obce

●	nouzové zásobování obyvatelstva vodou - ve stávajících lokálních studních (pouze voda užitková). Náhradní zásobení pitnou vodou z jiného vodovodu, zdroje mobilními cisternami a vodou balenou.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Skupinový vodovod Chrudim je zásoben z podzemních zdrojů Markovice a Podlažice a upravenou vodou z Chrudimky. Všechny zdroje jsou při technických opatřeních zastupitelné a celý SV je možné i dotovat instalací čerpací techniky ve vodojemu Mikulovice i z Pardubicka a Hradecka v podstatě ve 100%  průměrné potřeby vody.

Při kolapsu dopravního systému vody ve skupinovém vodovodu bude voda do Svídnice dovážena cisternami ze zdroje Podlažice (V8 – 30 l/s) ze vzdálenosti 13 km. Užitková voda bude odebírána z lokálních studní u nemovitostí.

## Vyhodnocení využití zastavěného území

Vzhledem k hustotě zastavění ve vlastní obci je nová výstavba v rámci zastavěného území možná pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách.

V zájmu obce je stanovit nové lokality - zastavitelná území,  především pro rozvoj bytové zástavby. Tyto jsou situovány v obci a místních částech v návaznosti na stávající zastavěné území po jejich obvodě.

# Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Obsah:

Úvod

A. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

+ samostatný svazek

B. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000

C. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech

D. 	Předpokládané vlivy územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území

D.I. 	Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území

D.II. 	Vliv na posílení slabých stránek řešeného území

D.III. 	Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území

D.IV. 	Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

E. 	Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování

F. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - shrnutí

F.I. 	Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území

F.II. 	Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení

- zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území

- předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích

Úvod

Udržitelný rozvoj je považován za nový rámec strategie civilizačního rozvoje. Vychází z široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný tehdy, naplňuje-li potřeby současné generace, aniž by ohrožoval možnost naplnit potřeby generací příštích. Cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři – sociálním, ekonomickým a environmentálním tak, aby jeden nebyl preferován před druhým.

Podstatou udržitelnosti je postupné naplňování tří základních cílů:

- sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,

- účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů,

- udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Jedním z úkolů územního plánování, stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je také vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území – tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí (zpracované dle přílohy ke stavebnímu zákonu) a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (tzn. lokality soustavy NATURA 2000), pokud příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem takový vliv nevyloučil.

A. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

Při projednávání návrhu zadání ÚP Svídnice stanovil Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, svým vyjádřením, že na předmětnou územně plánovací dokumentaci je nutné zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA).

Toto vyhodnocení zpracovala v červnu 2009 RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim.

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Svídnice na životní prostředí (SEA) bylo zpracováno podle přílohy č. 1 k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Jeho závěrem je doporučení, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k ÚP Svídnice s podmínkami uvedenými na závěr Vyhodnocení, jež je samostatným svazkem.

Ze závěrů Vyhodnocení koncepce ÚPD z hlediska vlivů na životní prostředí (RNDr. I. Dvořáková, 06/2009) vyjímáme:

„Obsahem posuzované koncepce je územní plán pro obec Svídnici vč. místní části Práčov - území obce a tedy řešené území tvoří 1 katastrální území.

Územní plán je zpracován v jedné variantě.

Hlavními cíli je stanovení rozvojových ploch především pro bytovou výstavbu v obci a posouzení návazné občanské a technické vybavenosti a dopravy podle aktuálních požadavků, potřeb a možností v území; je třeba určit kriteria pro možný rozvoj a navrhnout urbanistické a funkční řešení katastrálního území obce, jež bude podkladem pro koordinaci činností v řešeném území.

V územním plánu je navržena jedna rozvojová plocha (Z3), jejíž funkční vymezení je plocha pro výrobu a skladování (drobná a řemeslná výroba). Na tuto plochu je při hodnocení vlivů na životní prostředí soustředěna pozornost, poněvadž zakládá rámec pro umístění záměrů podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a může mít vliv na obyvatelstvo a životní prostředí v zájmovém území.

Při vyhodnocování koncepce nebyly zjištěny žádné rozpory posuzovaného ÚPO Svídnice s principy, opatřeními a návrhy regionálních koncepcí se vztahem k životnímu prostředí.

V řešeném území jsou zastoupeny následující funkce :

- Bydlení (objekty s příslušným hospodářským zázemím) představuje největší část současně zastavěných ploch v obci. Část obytných objektů je využívána k rekreaci.

- Občanská vybavenost - hlavní objekty jsou soustředěny v centrální části obce při hlavní komunikaci.

- Průmyslová výroba je v řešeném území zastoupena pouze okrajově menšími provozy vodní elektrárny Práčov a vodárenskými zařízeními vyššího významu.

- Drobná výroba, řemesla a sklady jsou zastoupeny v řešeném území soukromými objekty, které jsou umístěny zejména v severním a severovýchodním okraji Svídnice. Ostatní drobné podnikatelské subjekty, řemeslnické provozy a živnosti jsou umístěny jednotlivě v rámci celého zastavěného území.

- Plochy pro tělovýchovu a sport se nacházejí ve střední části obce. Plochy pro rodinnou rekreaci (především chaty) jsou zastoupeny v okrajových částech katastru obce a podél toku Chrudimky, část objektů v zastavěném území Svídnice a Práčova je využívána jako rekreační chalupy.

- Plochy veřejné zeleně jsou významněji zastoupeny především v centrální části obce. Ostatní drobné plochy zeleně jsou rozptýlené po celém sídle. Významnou linií zeleně, která prochází celou obcí, je břehová zeleň podél toku Chrudimky.

- Řešeným územím procházejí dvě komunikace třetí třídy - č. 3409 Lukavice – Trpišov a č. 34010 Svídnice – Práčov.

V ostatních částech posuzované oblasti se rozprostírá neurbanizované území zahrnující zemědělskou půdu a plochy, krajinnou zeleň a lesní plochy, vodní plochy a toky.

V současné době nejsou známy údaje o plánovaném záměru / záměrech v rozvojové ploše Z3 – není známa ani kategorie budoucí průmyslové výroby. Vlivy na zdraví a životní prostředí tak lze pouze předběžně odhadnout na základě podrobné charakteristiky území a zkušeností z obecného působení jednotlivých typů provozů a technologií.

Míra možného ovlivnění provozovanými činnostmi bude záviset především na charakteru a technickém řešení plánované výroby.

Negativní vlivy budoucího záměru / záměrů v prostoru plochy Z3 jsou orientačně posouzeny jako nevýznamné s důrazem na potřebu bližšího hodnocení zejména vlivů na akustickou situaci, kvalitu ovzduší a nakládání se závadnými látkami – v době, kdy budou známy parametry záměru / záměrů.

Pro monitorování vlivů koncepce na životní prostředí byly navrženy ukazatele dvou úrovní :

I.	detailní – monitorující pouze vlivy dílčího záměru / záměrů na předmětné rozvojové ploše, v daném případě měřitelné parametry některých dílčích záměrů po jejich dokončení

II.	přehledné – celoplošné, periodicky nebo příležitostně opakované mapování aktuálního stavu (ekologické stability) zájmového území, poskytující informace o vývoji stavu životního prostředí v celé dotčené oblasti (v celém k.ú. obce Svídnice)

K prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů koncepce byla navržena opatření obecného charakteru na vyloučení takových aktivit v rozvojové ploše pro výrobu a skladování, které by ohrozily životní prostředí a zdraví obyvatel nad únosnou míru. Konkrétní doporučení a požadavky na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění na dané využití zájmové plochy Z3. Zároveň je zdůrazněno, že při navrhování obytných objektů by měl být respektován stávající venkovský charakter zástavby s ohledem na zachování krajinného rázu.

Případné neuplatnění územně plánovací dokumentace v podstatě pouze zachová aktuální stav životního prostředí řešeného území, přičemž ovšem rezignuje na možnost účinné koordinace funkcí, které jsou v území realizovány, a zablokuje nebo alespoň zkomplikuje na určitý čas územní a hospodářský rozvoj obce.

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace (koncepce) „ÚPO Svídnice“ na životní prostředí je zpracováno podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a je částí A „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“.

Po vyhodnocení návrhu zadání a návrhu územního plánu obce Svídnice doporučuji, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko ke koncepci s následujícími podmínkami :

- konkrétní využití rozvojové plochy Z3 v k.ú. Svídnice by z hlediska svého charakteru mělo obecně zohledňovat pouze takové aktivity, které by vylučovaly ohrožení životního prostředí a zdraví nad únosnou míru vlivem zejména :

- množství emisí vypouštěných do ovzduší a vodních toků

- emisí zapáchajících látek

- hlučnosti ze zařízení

- způsobu nakládání se závadnými látkami

- skladování chemických látek / přípravků a odpadů

- úrovně bezpečnosti provozu

- vzhledu budov, které by měřítkem a objemem nezapadaly do urbanistické struktury ani panoramat obce

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny uplatnit doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na dané využití zájmového území

- v případě umísťování velkých nebo středních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění si vyžádat v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) tohoto zákona závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany ovzduší

- při navrhování obytných objektů by měl být respektován stávající venkovský charakter zástavby s ohledem na zachování krajinného rázu“

B.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000

Nebylo požadováno.

C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech

Sledované jevy obsažené v Územně analytických podkladech ORP Chrudim dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyskytující se v řešeném území, byly seskupeny do 10 základních tematických okruhů, a následně je vyhodnocen vliv ÚP Svídnice na tyto okruhy sledovaných jevů.

C.1.	Horninové prostředí a geologie

ÚP Svídnice nebude mít významný vliv na těžbu a využití nerostných surovin. V řešeném území se nenachází chráněné ložiskové území (CHLÚ), dobývací prostor, výhradní ložisko nerostných surovin, území s předpokládaným výskytem ložiska (prognózní zdroj) ani plocha pro jejich technické zabezpečení. Po bývalé těžbě nerudních surovin zůstalo v centrální části Svídnice, u křižovatky silnic, poddolované území, jež je územním plánem respektováno. V řešeném území se nevyskytuje území ohrožené sesuvem ani jiná svahová deformace. Nacházejí se zde dvě radiometricky anomální území. Rovněž se zde nenachází chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

C.2. 	Vodní režim

ÚP Svídnice nebude mít významný vliv na hydrologické poměry řešeného území. Území se nachází v povodí vodohospodářsky významného vodního toku Chrudimka, jenž protéká při východní hranici správního obvodu obce. Severní částí řešeného území od západu dále protéká Okrouhlický potok, nejvýznamnější levostranný přítok Chrudimky na celém jejím toku. ÚP navrhuje plochu Z4 pro technickou infrastrukturu (ČOV) v záplavovém území Chrudimky Q100 a při realizaci ČOV je tuto okolnost nutno respektovat a zajistit provoz proti záplavovým vodám.

C.3. 	Hygiena životního prostředí

ÚP Svídnice bude mít velmi významný pozitivní vliv na hygienu životního prostředí řešeného území. Jedná se hlavně o návrh jednotné splaškové kanalizace svedené na centrální ČOV, umístěnou při severovýchodním okraji Svídnice, do níž budou svedeny odpadní vody z převážné části obce (s výjimkou Práčova). Zvažuje se i varianta svedení odpadních vod na tuto plánovanou ČOV ze sousední obce Lukavice. Na koncepci odpadového hospodářství ani na čistotu ovzduší nebude mít územní plán podstatný vliv. Dopravní provoz v obci nebude realizací navrhovaných záměrů výrazněji zvýšen.

C.4. 	Ochrana přírody a krajiny

ÚP Svídnice posílí ochranu přírody a krajiny v řešeném území zejména navrženým územním systémem ekologické stability (ÚSES). Nesporné přírodní hodnoty řešeného území (CHKO Železné hory, PR Strádovské Peklo, EVL Chrudimka-Nasavrky, KPZ Slatiňansko-Slavicko, památný strom jalovec obecný) budou navrženou koncepcí územního plánu plně respektovány a nebudou negativně dotčeny.

C.5. 	Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

ÚP Svídnice nebude mít výrazně negativní vliv na zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Územní plán rozšiřuje zastavitelné území obce převážně v návaznosti na zastavěné území. Realizací navrhovaných opatření nedojde k záborům PUPFL, jež lze považovat za stabilizované.

C.6. 	Veřejná dopravní a technická infrastruktura

C.6.a. Doprava

ÚP Svídnice nebude mít vliv na dopravní koncepci v obci. Dojde pouze k výstavbě místních obslužných komunikací v návrhových lokalitách a příslušných parkovacích a odstavných ploch. Dopravní provoz v obci nebude realizací navrhovaných záměrů výrazněji zvýšen.

C.6.b. Elektroenergetika, elektronické komunikace

ÚP Svídnice nebude mít vliv na koncepci elektrorozvodů a elektronických komunikací v obci. Dojde pouze k rozšíření stávajících sítí v obci.

C.6.c. Plynárenství a zásobování teplem, dálkovody

ÚP Svídnice nebude mít vliv na koncepci zásobování plynem a teplem v obci. Dojde pouze k rozšíření stávající plynovodní sítě v obci. S hromadným zásobováním teplem se nepočítá.

C.6.d. Zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod

ÚP Svídnice nebude mít vliv na koncepci zásobování vodou v obci. Dojde pouze k rozšíření stávající vodovodní sítě v obci. ÚP Svídnice bude mít velmi významný pozitivní vliv na koncepci zneškodňování odpadních vod v obci. Jedná se hlavně o návrh jednotné splaškové kanalizace odvedené na centrální ČOV, umístěnou při severovýchodním okraji Svídnice, do níž budou svedeny odpadní vody z převážné části obce (s výjimkou Práčova). Zvažuje se i varianta svedení odpadních vod na tuto plánovanou ČOV ze sousední obce Lukavice.

C.7. 	Sociodemografické podmínky

ÚP Svídnice vytváří velmi dobré předpoklady pro rozvoj obce. ÚP navrhuje celkem 9 rozvojových ploch, z toho 6 pro rodinné bydlení, 1 pro rodinné bydlení a drobné podnikání, 1 pro technickou infrastrukturu (ČOV) a 1 smíšenou obytnou rekreační. Návrhem ploch pro rodinné bydlení dojde k nárůstu počtu obyvatel i k jejímu zmlazení, návrhem plochy smíšené obytné rekreační zase dojde k posílení rekreačního potenciálu obce, což může pozitivně ovlivnit případný vznik nových pracovních příležitostí v obci. Tomu může napomoci i část plochy pro drobné podnikání. K posílení sociodemografických charakteristik napomůže i zkvalitnění technické infrastruktury (kanalizace a ČOV) a tím kvalitnější bydlení.

C.8. 	Bydlení

ÚP Svídnice vytváří velmi dobré předpoklady pro rozvoj bydlení v obci. K tomuto účelu předně navrhuje 6 ploch pro rodinné bydlení, 1 plochu pro rodinné bydlení a drobné podnikání a 1 plochu smíšenou obytnou rekreační. Zájem o bydlení v obci bude posílen i zkvalitněním technické infrastruktury (kanalizace a ČOV) a částí plochy pro drobné podnikání.

C.9.	Rekreace

C.9.a. Cestovní ruch a rekreace

ÚP Svídnice nepředpokládá překotný rozvoj rekreace v obci. K tomuto účelu navrhuje 1 plochu smíšenou obytnou rekreační. Tato sféra může být posílena i zkvalitněním technické infrastruktury (kanalizace a ČOV) a částí plochy pro drobné podnikání.

C.9.b. Kulturní, architektonické a archeologické dědictví

ÚP Svídnice nebude mít negativní vliv na ochranu kulturního, architektonického a archeologického dědictví na území obce. Objekty tohoto charakteru budou v území respektovány, chráněny a udržovány a tím podporován rozvoj cestovního ruchu a rekreace na území obce.

C.10. 	Hospodářské podmínky

ÚP Svídnice vytváří přiměřené předpoklady pro hospodářský rozvoj obce. K tomuto účelu předně navrhuje část plochy pro drobné podnikání a dále plochu pro zkvalitnění technické infrastruktury (kanalizace a ČOV) v obci. Za tímto účelem navrhuje i plochu smíšenou obytnou rekreační k posílení rekreačního potenciálu obce.

D. 	Předpokládané vlivy územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Svídnice na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v řešeném území bylo zpracováno na podkladě Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ), který je součástí zpracovaných Územně analytických podkladů ORP Chrudim.

D.I. 	Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území

Předložený ÚP Svídnice má pozitivní vliv na eliminaci nebo snížení následujících hrozeb řešenému území :

Hrozba : Nové rozvojové lokality mohou být ohroženy radonovým rizikem nebo pro větší stavby nebude vhodné geologické podloží



Eliminace : ÚP navrhuje širší spektrum nových rozvojových lokalit

Hrozba :  Neudržovaná koryta vodních toků

Eliminace : ÚP neřeší

Hrozba : Nedostatek financí pro stavbu ČOV

Eliminace : ÚP vytváří předpoklady pro realizaci stavby ČOV

Hrozba : Ekologická havárie

Eliminace : ÚP vytváří předpoklady pro minimalizaci rizik ekologických havárií

Hrozba : Silný odpor dotčených orgánů vůči stanovení nových rozvojových lokalit

Eliminace : ÚP navrhuje širší spektrum nových rozvojových lokalit

Hrozba : Nesouhlas dotčených orgánů se záborem kvalitní půdy

Eliminace : ÚP navrhuje širší spektrum nových rozvojových lokalit

Hrozba : Nedostatek financí pro řešení dopravní závady

Eliminace : ÚP neřeší

Hrozba : Exodus mladých lidí do větších sídel kvůli nemožnosti najít ve Svídnici nové bydlení

Eliminace : ÚP navrhuje plochy pro rozvoj rodinného bydlení

Hrozba : Kvůli omezování dotčených orgánů nebude povolena nová zástavba, populace zestárne, mladí lidé odejdou do větších sídel

Eliminace : ÚP navrhuje plochy pro rozvoj rodinného bydlení

Hrozba : Svídnice nevyužije svou šanci při rozvoji turismu, okolní obce stáhnou turisty pro sebe

Eliminace : ÚP navrhuje plochu smíšenou obytnou rekreační

Hrozba : Odliv podnikatelských subjektů do Slatiňan či Chrudimi

Eliminace : ÚP navrhuje část vymezené plochy pro podnikání

D.II. 	Vliv na posílení slabých stránek řešeného území

Předložený ÚP Svídnice má pozitivní vliv na posílení následujících slabých stránek řešeného území :

Slabá stránka : Eroze

Posílení : vymezený ÚSES zvýší mj. retenční schopnost krajiny

Slabá stránka : Poddolované území

Posílení : návrhové lokality ÚP poddolované území respektují

Slabá stránka : Nebyl zpracován radonový ani geologický průzkum

Posílení : ÚP neřeší

Slabá stránka : Zasahuje radiometricky anomální území se střední radioekologickou zátěží

Posílení : ÚP respektuje

Slabá stránka : Sezónní zamokření půdy

Posílení : ÚP respektuje stanovené záplavové území

Slabá stránka : Záplavové území Chrudimky

Posílení : ÚP respektuje stanovené záplavové území

Slabá stránka : Splaškové vody u nemovitostí jsou předčištěny v septicích – nedokonalé čištění

Posílení : ÚP navrhuje kanalizaci i ČOV

Slabá stránka : Nerekultivované bývalé černé skládky

Posílení : ÚP neřeší

Slabá stránka : V okolí není regulovaná skládka TDO

Posílení : ÚP neřeší

Slabá stránka : Meliorace půd

Posílení : ÚP navrhuje ÚSES pro zvýšení ekologické stability krajiny

Slabá stránka : Kaly vyváženy na zemědělské pozemky

Posílení : ÚP neřeší

Slabá stránka : Neprochází zde železniční trať

Posílení : ÚP neřeší

Slabá stránka : Dopravní závada – šířka mostu přes Chrudimku

Posílení : ÚP neřeší

Slabá stránka : Chodníky pouze v menší části obce

Posílení : ÚP navrhuje chodníky pro pěší a cyklisty v celém rozsahu zastavěného území

Slabá stránka : Silná vyjížďka za zaměstnáním

Posílení : ÚP vytváří předpoklady pro vznik nových pracovních příležitostí

Slabá stránka : Absence ZŠ a MŠ

Posílení : ÚP neřeší

Slabá stránka :  Absence lékaře

Posílení : ÚP neřeší

Slabá stránka : Území s archeologickými nálezy – nemožnost stavět na nových lokalitách

Posílení : ÚP respektuje ohlašovací povinnost stavebníka dle zákona č. 20/1987 Sb.

Slabá stránka : Špatný stav hospodářských budov ve starší zástavbě

Posílení : ÚP vytváří předpoklady pro modernizaci a všestranný rozvoj obce

Slabá stránka : Strukturu narušuje bývalý zemědělský areál

Posílení : ÚP neřeší

Slabá stránka : Není možnost ubytování

Posílení : ÚP vytváří předpoklady pro vznik drobné občanské vybavenosti

Slabá stránka : Cyklostezky nejsou samostatné, nýbrž využívají jízdních pruhů s jinými vozidly

Posílení : ÚP navrhuje chodníky pro pěší a cyklisty v celém rozsahu zastavěného území

Slabá stránka : Silná omezení vyplývající z polohy v CHKO Železné hory

Posílení : ÚP vytváří předpoklady pro všestranný rozvoj obce

D.III. 	Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území

Předložený ÚP Lukavice má pozitivní vliv na využití následujících silných stránek a příležitostí řešeného území :

Silná stránka : Nenachází se dobývací prostor, chráněné ložiskové území, výhradní ložisko, území ohrožené sesuvem a prognózní zdroj nerostných surovin

Využití : ÚP navrhuje plochy pro rozvoj rodinného bydlení

Silná stránka : Protéká Chrudimka a Okrouhlický potok

Využití : ÚP navrhuje ÚSES podél těchto vodních toků

Silná stránka : Nezasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod

Využití : ÚP neovlivní

Silná stránka : Vodní nádrž Křižanovice II

Využití : ÚP neovlivní

Silná stránka : Veřejná kanalizace jednotného systému

Využití : ÚP navrhuje kanalizaci i ČOV

Silná stránka : Leží v CHKO Železné hory

Využití : ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území

Silná stránka : Přírodní rezervace Strádovské Peklo

Využití : ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území

Silná stránka : Památný strom na p.č. 18/3

Využití : ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území

Silná stránka : Evropsky významná lokalita Chrudimka-Nasavrky

Využití : ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území

Silná stránka : Leží v krajinné památkové zóně Slatiňansko-Slavicko

Využití : ÚP chrání a rozvíjí přírodní a kulturní hodnoty území

Silná stránka : Významný krajinný prvek Kvítecký potok

Využití : ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území

Silná stránka : Dobře zachovalé životní prostředí

Využití : ÚP navrhuje plochy pro rozvoj rodinného bydlení

Silná stránka : Čisté území s nízkými emisemi

Využití : ÚP navrhuje plochy pro rozvoj rodinného bydlení

Silná stránka : Orná půda tvoří téměř 2/3 území

Využití : ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území

Silná stránka : Lesní pozemky tvoří ¼ území

Využití : ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území

Silná stránka : ÚSES

Využití : ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území

Silná stránka : I. a II. třída BPEJ

Využití : ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území

Silná stránka : Silnice III.třídy

Využití : ÚP předpokládá napojení návrhových lokalit

Silná stránka : Vedení VN

Využití : ÚP předpokládá napojení návrhových lokalit

Silná stránka : Plynovod

Využití : ÚP předpokládá napojení návrhových lokalit

Silná stránka : Veřejný vodovod

Využití : ÚP předpokládá napojení návrhových lokalit

Silná stránka : Růst počtu obyvatel

Využití : ÚP navrhuje plochy pro rozvoj rodinného bydlení

Silná stránka : Nadpoloviční většina obyvatel je v produktivním věku

Využití : ÚP vytváří předpoklady pro vznik nových pracovních příležitostí

Silná stránka : Nevelká vzdálenost od větších sídel

Využití : ÚP navrhuje plochy pro rozvoj rodinného bydlení

Silná stránka : Shlukovitá zástavba podél silnice

Využití : ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu obce

Silná stránka : Patří do krajinné památkové zóny Slatiňansko-Slavicko

Využití : ÚP chrání a rozvíjí přírodní a kulturní hodnoty území

Silná stránka : Čtyři registrované nemovité kulturní památky

Využití : ÚP chrání a rozvíjí kulturní hodnoty území

Silná stránka : Část objektů je používána k rekreaci

Využití : ÚP rozvíjí rekreační potenciál obce

Silná stránka : Chaty okolo Chrudimky

Využití : ÚP rozvíjí rekreační potenciál obce

Silná stránka : Fotbalové hřiště

Využití : ÚP rozvíjí rekreační potenciál obce

Silná stránka : Značená místní cyklotrasa

Využití : ÚP rozvíjí rekreační potenciál obce

Silná stránka : V bývalém zemědělském areálu jsou umístěny drobné provozovny

Využití : ÚP neřeší

Silná stránka : Vodní elektrárna Práčov

Využití : ÚP neřeší

Silná stránka : Není v současnosti provozovaný zemědělský areál

Využití : ÚP neřeší

Příležitost : Důraz na osazování okolních polí vhodnými druhy plodin

Využití : ÚP neřeší

Příležitost : Doplnit kanalizaci stokami

Využití : ÚP navrhuje kanalizaci i ČOV

Příležitost : Realizace ČOV

Využití : ÚP navrhuje kanalizaci i ČOV

Příležitost : Kanalizace Práčov

Využití : ÚP navrhuje zachovat v Práčově individuelní likvidaci splaškových vod u nemovitostí

Příležitost : Vyřešení dopravní závady, chodníky

Využití : ÚP navrhuje chodníky pro pěší a cyklisty v celém rozsahu zastavěného území

Příležitost : Dotvořit prostor kolem Obecního úřadu jako centrum obce

Využití : ÚP respektuje jako veřejné prostranství

Příležitost : Rekonstrukce bytů v objektu bývalé Kampeličky

Využití : ÚP neřeší

Příležitost : Záměr a rekonstrukce objektu bývalé školy

Využití : ÚP neřeší

Příležitost : Rozvoj ubytování v soukromí

Využití : ÚP navrhuje plochu smíšenou obytnou rekreační

Příležitost : Stavba penzionu

Využití : ÚP navrhuje plochu smíšenou obytnou rekreační

Příležitost : Propagační materiály

Využití : ÚP neřeší

Příležitost : Rozvoj průmyslové zóny

Využití : ÚP navrhuje část vymezené plochy pro podnikání

Příležitost : Zvýšení zaměstnanosti v obci

Využití : ÚP navrhuje část vymezené plochy pro podnikání

Závěrem je možno konstatovat, že celková koncepce rozvoje území obce navržená ÚP Svídnice přispívá ke snížení možných hrozeb řešenému území, posiluje jeho slabé stránky, přispívá k optimálnímu využití jeho silných stránek i k využívání případných příležitostí pro řešené území.

D.IV. 	Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

D.IV.1. Přírodní hodnoty

Za přírodní hodnoty řešeného území lze považovat především všechny kategorie chráněných území (CHKO Železné hory, PR Strádovské Peklo, EVL Chrudimka-Nasavrky, KPZ Slatiňansko-Slavicko, památný strom jalovec obecný) a územní systém ekologické stability (ÚSES).

ÚP Svídnice chrání a rozvíjí nesporné přírodní hodnoty území a bude mít nepochybně pozitivní vliv na jejich uchování příštím generacím.

D.IV.2. Kulturní hodnoty

Za kulturní hodnoty řešeného území považujeme především nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) České republiky. Ve správním  území  obce se dále nachází území s archeologickými nálezy a zasahuje sem Krajinná památková zóna (KPZ) Slatiňansko-Slavicko.

ÚP Svídnice respektuje a zachovává kulturní hodnoty území a přispěje jistě k jejich uchování příštím generacím.

D.IV.3. Civilizační hodnoty

Za civilizační hodnoty řešeného území lze považovat především historicky vzniklou prostorovou kompozici sídel a komunikační síť propojující části obce s okolím.

ÚP Svídnice respektuje a zachovává historicky vzniklou prostorovou kompozici obce. Plochy změn navrhuje využívat tak, aby bylo vytvořeno příjemné prostředí pro místní obyvatele i návštěvníky při vazbě na historické tradice obce s využitím lokálních zvyklostí.

Závěrem je možno konstatovat, že předložený ÚP Svídnice má jednoznačně pozitivní vliv na stav a vývoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území a vytváří podmínky pro zajištění ochrany a rozvoje těchto hodnot a pro jejich využívání v souladu s požadavky udržitelného rozvoje. To vše by se mělo dít především na základě optimální koordinace uplatněných zájmů a záměrů na současné a  budoucí využití území s limity jeho využití.

E.  Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování

Vyhodnocení přínosu ÚP Svídnice k naplnění priorit územního plánování je vztaženo k dokumentu Politika územního rozvoje ČR 2006, který mj. stanoví a specifikuje celkem 14 priorit.

V současné době se projednává Politika územního rozvoje ČR 2008, která však v době zpracování tohoto vyhodnocení nebyla platná. Nutno podotknout, že značné množství priorit v nové Politice územního rozvoje ČR 2008 je obdobné či přímo totožné s prioritami vycházejícími z platného dokumentu.

Priorita (16) Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území.

Předložený ÚP Svídnice vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj řešeného území. ÚP Svídnice navrhuje jak zkvalitnění technické infrastruktury v obci (kanalizace a ČOV) pro posílení příznivého životního prostředí v obci, tak plochu výroby a skladování pro posílení hospodářského rozvoje obce, tak plochy bydlení a rekreace pro posílení soudržnosti společenství obyvatel v území. Pro posílení příznivého životního prostředí dále vymezuje územní systém ekologické stability (ÚSES). Celkově je možno konstatovat, že předložený ÚP Svídnice zmenšuje disproporce mezi jednotlivými pilíři udržitelného rozvoje řešeného území.

Priorita (17) Zlepšit integraci ČR do středoevropského prostoru EU. Za tímto účelem vytvářet v území podmínky pro zkvalitnění veřejné infrastruktury, zejména dopravního propojení se sousedními státy.

Tato priorita se dotýká území řešeného územním plánem pouze okrajově, neboť řešené území se nachází v centrální části ČR. ÚP vytváří v území podmínky pro zkvalitnění veřejné infrastruktury například návrhem posílení technické infrastruktury (kanalizace a ČOV).

Priorita (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost v rámci EU.

ÚP Svídnice lokalizuje rozvojové plochy, zejména pak pro bydlení, v těsné návaznosti na stávající urbanizované území. Vytváření předpokladů pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi není předmětem ÚP.

Priorita (19) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, například jako turistické atrakce. Jejich ochrana by však neměla znemožňovat ekonomické využití nebo mu nadměrně bránit. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. V mnoha případech je tvůrčí další rozvoj nebo obnova krajiny nebo její další rozvoj důležitější než zachování stávající situace. V některých případech může venkovská krajina upadat v důsledku nedostatku lidských zásahů.

ÚP chrání přírodní, civilizační i kulturní hodnoty a vytváří předpoklady pro jejich další rozvoj. Všechny hodnoty, které jsou provázány s územním plánováním, jsou ÚP respektovány. Ochrana zejména přírodních a kulturních hodnot území nemá významný vliv na rozvoj obce.

Priorita (20) Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat při tom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území.

ÚP navrhuje funkční uspořádání, jehož struktura odpovídá daným územním podmínkám a historickým souvislostem. Koordinace veřejných a soukromých záměrů a zájmů na využití území je zakotvena v systému projednání ÚP dle stavebního zákona.

Priorita (21) Vytvářet podmínky pro lokalizaci zastavitelných ploch v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích, zejména vysoké nezaměstnanosti.

Priorita se nedotýká území řešeného územním plánem, obec Svídnice se nenachází v regionu strukturálně postiženém či hospodářsky slabém.

Priorita (22) Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. Vytvářet předpoklady především pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu).

ÚP umožňuje realizovat výstavbu (především bytovou) v jednotlivých případech při splnění regulativů pro danou funkční plochu i mimo návrhové plochy (v prolukách či větších zahradách) v rámci zastavěného území. ÚP ani Průzkumy a rozbory nezmiňují potřebu nového využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields).

Priorita (23) V rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet vedle podmínek pro vznik územních systémů ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy), umožňující prostupnost krajiny, její rekreační využití a zachování reprodukční schopnosti; pozornost přitom věnovat i vytváření podmínek pro vznik a rozvoj lesních porostů.

ÚP vymezuje prvky ÚSES lokálního a regionálního významu. ÚP nenavrhuje rozsáhlejší plochy veřejně přístupné zeleně ani nové plochy lesů.

Priorita (24) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), obzvláště ve specifických oblastech, s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

ÚP vytváří v řešeném území podmínky a předpoklady hlavně pro rodinnou rekreaci (zejména v Práčově).

Priorita (25) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné, do společných koridorů.

Tuto prioritu ÚP neřeší.

Priorita (26) Zlepšovat dostupnost, zejména uvnitř rozvojových oblastí, rozšiřováním sítě veřejné hromadné dopravy šetrné k životnímu prostředí.

Tuto prioritu ÚP neřeší.

Priorita (27) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn.

ÚP respektuje hranici záplavového území Chrudimky Q100 a neumísťuje žádné rozvojové plochy s výjimkou Z4 (ČOV) do tohoto území. Vymezený ÚSES zvýší retenční schopnost krajiny. Řešené území není ohroženo sesuvy ani erozí.

ÚP nevytváří podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn.

Priorita (28) Stanovit v územně plánovací dokumentaci podrobnější podmínky pro využití a uspořádání území vymezených oblastí, os, ploch a koridorů v souladu s jejich určením a charakterem.

ÚP navrhuje zásady funkčního a prostorového uspořádání pro jednotlivé funkční plochy v souladu s jejich charakterem. ÚP respektuje, že se obec Svídnice nachází na okraji CHKO Železné hory a krajinné památkové zóny Slatiňansko–Slavicko.

Priorita (29) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

Tuto prioritu ÚP neřeší.

Závěrem je možno konstatovat, že ÚP Svídnice přispívá k naplnění těch priorit územního plánování, stanovených Politikou územního rozvoje ČR 2006, které se dotýkají území řešeného územním plánem.

F. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - shrnutí

F.I. Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území

Z Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) vyplývá, že nelépe je na tom v řešeném území obce Svídnice přírodní pilíř, který převyšuje hospodářský pilíř a ten zhruba stejně převyšuje sociální pilíř. Z vyhodnocení vlivů ÚP Svídnice na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (pro tři základní pilíře udržitelného rozvoje) je možno říci, že hodnocená koncepce územního plánu sice zachová mírnou disproporci mezi zmíněnými pilíři, ale určitě přispěje k její redukci.

F.II. 	Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení

- zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území

ÚP Svídnice koordinací všech koncepcí dotýkajících se řešeného území pozitivně přispívá k vytváření územních podmínek pro předcházení možným rizikům, která by mohla negativně ovlivňovat potřeby života současné generace obyvatel řešeného území (vodní eroze, radon, záplavy, nerealizace ČOV, černé skládky, ekologické havárie, nedostatek financí, exodus mladých lidí, špatný stav budov, odliv podnikatelských subjektů, zhoršení kvality životního prostředí, nezaměstnanost).

- předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích

Možná ohrožení podmínek života budoucích generací obyvatel řešeného území se příliš neliší od možných rizik, která by mohla negativně ovlivňovat potřeby života současné generace obyvatel řešeného území. ÚP Svídnice tak rovněž pozitivně přispívá k vytváření územních podmínek pro předcházení možným ohrožením, která by mohla negativně ovlivňovat podmínky života budoucích generací obyvatel řešeného území.

# Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

## 9.1  Zemědělský půdní fond

### 9.1.1 Úvod

Z rozborů, řešení a požadavků obce vyplynul návrh rozvojových území především pro novou bytovou výstavbu, drobnou výrobu, řemesla a sklady a technickou vybavenost.

Z hlediska ZPF se tyto plochy mimo zastavěné území dotýkají kultury orná půda, trvalý travní porost a ovocný sad. V současné době hospodaří na zemědělských pozemcích v řešeném území především ZS Lukavice s.r.o.

### 9.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu

Řešené území se nachází v klimatické oblasti mírně teplé MT 10 (Quitt, 1971).

Řešené území se velmi mírně sklání k severu a v souladu s tím je protékáno a odvodňováno od jihu k severu řekou Chrudimkou a jejím levostranným přítokem Okrouhlickým potokem. Celkový charakter reliéfu je tvořen údolím Chrudimky, v jižní a severní části sevřeným až kaňonovitým, v centrální části území celkem rozevřeným. Jedná se o erozní území v rozpětí nadmořské výšky zhruba 275–400 m. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje povrch v jižní části území, nejnižší na severu při výtoku Chrudimky směrem na Slatiňany.

V řešeném území dosud nebyly zahájeny komplexní pozemkové úpravy.

Celkový přehled o struktuře půdního fondu :

celková rozloha k.ú. Svídnice	312 ha	%

zemědělská půda	190 ha	60,9

z toho: orná půda	128 ha	41,0

zahrady	15 ha	  4,8

sady	7 ha	  2,2

louky a pastviny	40 ha	12,8

lesní půda	78 ha	25,0

vodní plochy	15 ha	  4,8

zastavěné plochy	7 ha	  2,2

ostatní plochy		21 ha	  6,7

Hodnota koeficientu ekologické stability (KES), což je poměr součtu ekologicky stabilních ploch (lesní půda, louky a pastviny, vodní plochy, zahrady, sady) k součtu ekologicky labilních ploch (orná půda, zastavěné plochy, ostatní plochy), pro řešené k.ú. nabývá vysoké hodnoty (0,99), což odpovídá dobře zachovalému životnímu prostředí v k.ú. obce. To je dáno charakterem území v údolí řeky Chrudimky na okraji CHKO Železné hory.

Popis lokalit:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

Plochy záborů uváděné v tabulkách jsou pouze orientační, zjištěné planimetricky.

Lokalita Z1:

zrušena

Lokalita Z2:

Plocha v návaznosti na severní okraj stávající zástavby obce, po západní straně stávající účelové komunikace - vně současně zastavěného území obce, plochy pro bydlení  - v RD - venkovské

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Svídnice |  |  |  |  |  |
| 90 | 36 589 | orná půda | V | není zaps. | 3 620 |
| 42/1 | 265 | ostat. plocha | V | 179 | 250 |

Rozloha	:	0,3870 ha

ZPF		:	0,3620 ha

ZPF vně	:	0,3620 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	 -

Ochrana	:	ZPF, CHKO, památ.. chráněné území

Lokalita Z3:

Plocha v severozápadním okraji obce, po obou stranách příjezdní komunikace od I/37, v návaznosti na stávající zástavbu, západní část lokality  bude určena pro obytnou zástavbu, východní a jižní část lokality navazující na areály skladů a dopravy bude navržena pro výrobu a skladování (drobná a řemeslná výroba) - vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení  - v RD – venkovské a plochy pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná výroba.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Svídnice |  |  |  |  |  |
| 213/1 | 3 347 | TTP | V | 228 | 3 347 |
| 213/6 | 154 | zahrada | V | 228 | 154 |
| 213/9 | 479 | zahrada | V | 228 | 120 |
| 213/5 | 139 | TTP | V | 10001 | 20 |
| 199/1 | 2 800 | orná půda | V | 179 | 2 800 |
| 199/2 | 2 143 | orná půda | V | 179 | 2 143 |
| 207/1 | 9 376 | TTP | V | 415 | 3 846 |
| 214/1 | 44 397 | orná půda | V | není zaps. | 5756 |

Rozloha	:	1,8186 ha

ZPF		:	1,8186 ha

ZPF vně	:	1,8186 ha

BPEJ		:	5.55.00, nemá

TOZPMP	:	III.

Ochrana	:	ZPF, památ.. chráněné území

Lokalita Z4:

Plocha na severozápadně zastavěného území obce, jižně komunikace od I/37, na levém břehu Chrudimky, určená pro čistírnu odpadních vod, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy technické infrastruktury

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Svídnice |  |  |  |  |  |
| 214/1 | 44 397 | orná půda | V | není zaps. | 400 |

Rozloha	:	0,1312 ha

ZPF		:	0,1312 ha

ZPF vně	:	0,1312 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	 -

Ochrana	:	ZPF, památ.. chráněné území

Lokalita Z5:

Plocha na severozápadním okraji obce, při jižní straně příjezdní komunikace od I/37, v návaznosti na stávající zástavbu, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení  - v RD - venkovské

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Svídnice |  |  |  |  |  |
| 214/1 | 44 397 | orná půda | V | není zaps. | 3 857 |

Rozloha	:	0,3857 ha

ZPF		:	0,3857 ha

ZPF vně	:	0,3857 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	 -

Ochrana	:	ZPF, památ.. chráněné území

Lokalita Z6:

Plocha v návaznosti na západní okraj stávající zástavby a při severní straně komunikace na Trpišov, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení  - v RD - venkovské

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Svídnice |  |  |  |  |  |
| 281 | 67 832 | orná půda | V | není zapsán. | 13 294 |

Rozloha	:	1,3294 ha

ZPF		:	1,3294 ha

ZPF vně	:	1,3294 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF, památ.. chráněné území

Lokalita Z7:

Plocha v návaznosti na západní okraj stávající zástavby při jižní straně komunikace na Trpišov, částečně již oddělené parcely pro komunikace - vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení  - v RD – venkovské

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Svídnice |  |  |  |  |  |
| 246/1 | 1 189 | ostat. plocha | V | není zaps. | 1 189 |
| 248/3 | 1 502 | orná půda | V | 185 | 1 502 |
| 248/1 | 23 151 | orná půda | V | není zaps. | 23 151 |
| 246/3 | 86 | ostat. plocha | V | 185 | 86 |
| 248/4 | 2 003 | orná půda | V | 327 | 2 003 |
| 248/6 | 211 | orná půda | V | 184 | 211 |
| 248/5 | 6 832 | orná půda | V | není zaps. | 6 832 |
| 248/8 | 1 001 | orná půda | V | není zaps. | 1 001 |
| 248/9 | 52 | orná půda | V | 325 | 52 |
| 248/7 | 2 208 | orná půda | V | není zaps. | 2 208 |
| 244/6 | 1 194 | ostat. plocha | V | 453 | 1 194 |
| 244/1 | 168 | ostat. plocha | V | 325 | 168 |
| 245/10 | 2 166 | orná půda | V | 325 | 2 166 |
| 250/1 | 87 600 | orná půda | V | není zaps. | 1 200 |
| 245/1 | 11 458 | orná půda | V | není zaps. | 4 708 |

Rozloha	:	4,7671 ha

ZPF		:	4,5034 ha

ZPF vně	:	4,5034 ha

BPEJ		:	5.15.00, nemá, 5.15.50

TOZPMP	:	    II.                     III.

Ochrana	:	ZPF, památ.. chráněné území

Lokalita Z8:

Plocha v jihozápadním okraji obce, proluka ve stávající zástavbě, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD - venkovské

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Svídnice |  |  |  |  |  |
| 245/1 | 11 458 | orná půda | V | není zaps. | 1 652 |
| 245/9 | 176 | orná půda | V | 158 | 176 |

Rozloha	:	0,1828 ha

ZPF		:	0,1828 ha

ZPF vně	:	0,1828 ha

BPEJ		:	nemá, 5.15.50

TOZPMP	:	-              III

Ochrana	:	ZPF, památ.. chráněné území

Lokalita Z9:

Plocha v jihozápadním okraji obce, v návaznosti na stávající zástavbu - vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení  - v RD – venkovské

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Svídnice |  |  |  |  |  |
| 327/1 | 6 159 | orná půda | V | 460 | 6 159 |
| 327/13 | 2 735 | orná půda | V | 457 | 2 735 |
| 328 | 496 | orná půda | V | 460 | 496 |
| 322/1 | 94 541 | orná půda | V | není zaps. | 878 |

Rozloha	:	1,0268 ha

ZPF		:	1,0268 ha

ZPF vně	:	1,0268 ha

BPEJ		:	5.12.10, 5.41.78, nemá

TOZPMP	:	    II.           V.

Ochrana	:	ZPF, památ.. chráněné území

Lokalita Z10 a Z11:

zrušeny

Lokalita Z12:

Plocha v západním okraji stávající zástavby Práčova, v návaznosti na proluku stávající zástavby - vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy smíšené obytné – rekreační

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Svídnice |  |  |  |  |  |
| 419/7 | 2 922 | ovocný sad | V | 227 | 2 922 |
| 460/8 | 2 045 | TTP | V | 328 | 2 045 |
| 461/5 | 1 237 | TTP | V | 114 | 1 237 |

Rozloha	:	0,6204 ha

ZPF		:	0,6204 ha

ZPF vně	:	0,6204 ha

BPEJ		:	5.15.00

TOZPMP	:	    II.

Ochrana	:	ZPF, památ.. chráněné území

### 9.1.3  Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků a jejich vlastníci ( čísla LV ) jsou uvedeni v tabulce.

Údaje uváděné v tabulkové části jsou čerpány z informací katastru nemovitosti na webových stránkách v době zpracování akce.

Komplexní pozemkové úpravy se v řešeném území neprovádějí a ani se v nejbližší době neplánují.

Plánované zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s vlastníky        a event. s pozemkovým fondem.

### 9.1.4  Vynětí ze ZPF

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF.

### 9.1.5  Odvody za odnětí zemědělské půdy

Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. v platném znění.

### 9.1.6  Shrnutí

ÚP řeší návrh rozvojových lokalit v návaznosti na zastavěnou část obce. Jedná se o nabídku možných ploch, přičemž využití všech uvedených lokalit není v návrhovém období reálné.  Event. výstavbu na meliorovaných pozemcích je třeba provádět tak, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.

k.ú. Svídnice

Celková plocha návrhu 	:	10,6490 ha

Celk. plocha návrhu vně souč. zast. území	:	10,6490 ha

Celk. plocha návrhu uvnitř souč. zast. území	:	0,0000 ha

Celková návrh. plocha záboru ZPF 	:	10,3603 ha

Celk. pl. záboru  ZPF vně souč. zastav. území	:	10,3603 ha

z toho 	v kultuře orná půda	:	8,9912 ha

v kultuře TTP	:	1,0495 ha

v kultuře ovocný sad	:	0,2922 ha

v kultuře zahrada	:	0,0274 ha

Celk. pl. záboru ZPF uvnitř souč. zastav. území	:	0,0000 ha

## 9.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Vzhledem k tomu, že do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) návrhová část ÚP nezasahuje ani nejsou v PUPFL navrhovány žádné změny nebo omezení v jeho užívání, je řešena tato problematika pouze zjednodušenou formou.

Lesní půda zabírá poměrně velkou část k.ú. Svídnice : 78 ha, což je 25,0 % plochy k.ú., přičemž lesní pozemky se vyskytují v jižní části řešeného území. Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m.

Po stránce lesnického členění náleží řešené území do přírodní lesní oblasti 16 Českomoravská vrchovina, podoblast c) Železné hory. Nadmořská výška spolu s reliéfem a expozicí terénu je určující pro zařazení území z převážné části do 3. (dubovo-bukového) vegetačního stupně.

Lesní porosty v řešeném území náleží k lesnímu hospodářskému celku Nasavrky, lesní správě Slatiňany. Převážná část lesů je ve vlastnictví Lesů ČR s.p.

Z hlediska druhové skladby převládají jehličnaté porosty s převahou smrku. Tyto porosty jsou sice hospodářsky hodnotné, ale z hlediska ÚSES naprosto nevhodné, neodpovídající přirozené druhové skladbě 3. vegetačního stupně, který v daném území silně převažuje. Vyšší zastoupení listnáčů je především v nivě a na přilehlých svazích nad Chrudimkou a Okrouhlickým potokem (dub, jilm, olše, javor klen, jasan).

Zájmové území se nachází pod vlivem imisí - pásmo ohrožení C, kde se předpokládá životnost smrku 80 let. Kromě smrku a borovice trpí především jedle, která má v přirozené dřevinné skladbě své významné zastoupení.

Na plochách lesních porostů je umístěno regionální biocentrum a vede zde trasa regionálního biokoridoru. Veškerá lesnická a vodohospodářská činnost v lesích v řešeném území musí vycházet z výše uvedených skutečností.

Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby nejsou navrhovány, rovněž veškeré návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky. Ochranné pásmo lesa je respektováno – stavby na navrhovaných plochách musí být min. 50 m od hrany lesního pozemku.

Pardubice, srpen 2009

Zpracovali:

kap.  2), 3), 7), 8), 9)

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: p. A. Liška, ing. Koza

plynovody		: převzato

ZPF			: ing. arch. P. Kopecký

ÚSES			: převzato, ing. Baladová